《医学图像处理课程设计》教学大纲（实验）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

生物医学图像处理与成像系统课程设计是生物医学工程专业的一门专业课程。该课程应用《医学成像系统》、《数字信号处理》和《医学图像处理》等课程知识，针对常见的医学图像及其应用，提出设计题目，要求学生完成对常见医学图像和成像系统的分析及处理过程。

生物医学图像处理与成像系统课程设计是以能力培养为主，不规定具体的实现手段，只提出实验设计目标，锻炼学生独立分析和解决问题的能力。该课程设计题目打破课程局限，通过以解决实际问题为中心的综合性、设计性实验，重点培养学生掌握医学图像处理与成像系统方面的基本原理和方法，培养学生运用所学知识分析问题、解决问题的实践能力，并通过课程设计扩大学生知识面，为今后的学习、工作打下坚实的基础。

题目一  造影图像中冠状动脉定量分析研究

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，以冠脉造影图像等为例，利用Matlab软件，学习医学图像中常用的定量分析方法。

二、教学内容

（一）以圆为例，在图形中测量圆的直径；

（二）找出血管骨架特征点(端点、分支点和交叉点)的精确位置；

（三）利用造影图像，测量临床中常用的血管狭窄百分比和血管夹角等医学参数。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目二  基于FBP的豚鼠耳蜗CT重建

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，利用豚鼠耳蜗的投影图像和Matlab软件，重建出耳蜗的CT图像。

二、教学内容

（一）利用180°范围内不同角度下豚鼠耳蜗的投影图像，对基于DEI的耳蜗样品CT重建进行研究，并画出两个典 型层面的正弦图；

（二）选定某个典型的层面，改变采样角度间隔，获得采样角度间隔分别为1°、2°、5°和10°时的投影图像，并比较重建的断层图像。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目三  基于图像纹理特征的肝纤维化辅助分析

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，以正常和病变肝脏图像为例，利用Matlab软件，分析图像纹理参数在辅助诊断肝脏疾病中的应用。

二、教学内容

（一）将所给图像的灰度级从256级映射到64级，计算在0°、45°、90°和135°四个方向上图像的灰度共生矩阵且归一化；；

（二）考虑四个方向的灰度共生矩阵，计算正常样品和病变样品图像的典型纹理参数：能量（角二阶矩）、熵、惯量、逆差距、相关、和的均值、差的均值、和的熵及差的熵。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目四  MRI图像平滑和边缘检测

一、教学目标

在学习了数字信号处理、信号与系统、医学图像处理等课程的基础上，以MRI图像为例，利用Matlab软件和图像处理知识对图像进行平滑和边缘检测。

二、教学内容

（一）绘出MRI图像的灰度直方图，分析图像的灰度分布情况，并利用直方图均衡化对图像进行处理；

（二）对MRI图像分别加入高斯噪声、椒盐噪声和乘性噪声等，分析这些噪声的特点，并利用平滑技术来去除相应的噪声，总结不同平滑技术的应用特点；

（三）对MRI图像分别用灰度梯度算子、Roberts交叉算子、Sobel算子、Kirsch算子、Laplace算子、Marr算子作边缘检测，对结果进行讨论。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目五  冠脉造影图像去噪比较研究

一、教学目标

在学习了数字图像处理课程的基础上，以冠脉造影图像为例，利用Matlab软件对常用的图像噪声去除方法进行比较。

二、教学内容

（一）在冠脉造影图像f中加入椒盐噪声，得到图像g1，分别利用下面滤波器对g1进行滤波：

，；

（二）分别利用方形、十字形和X型的5×5中值滤波处理对图像g1进行滤波，并加以比较；

（三）利用7×7中值滤波器和7×7自适应中值滤波器对图像g1进行滤波，并加以比较；

（四）在图像f中加入高斯噪声，得到图像g2，选取不同的模板尺寸（3×3，5×5，7×7，9×9，11×11）对图像g1和g2进行均值滤波和中值滤波，并加以比较；

（五）分别利用均值滤波、自适应滤波和中值滤波对噪声图像g1和g2进行滤波，利用图像峰值信噪比对不同滤波器的去噪性能进行比较，并对这三种滤波器的处理时间作比较。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目六  基于Matlab实现红细胞图像分割与计数

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，以红细胞图像等为例，利用Matlab软件，学习和应用医学图像中常用的分割方法。

二、教学内容

（一）对红细胞图像进行灰度标准化和中值滤波等预处理；

（二）利用形态学分割、大津阈值分割、分水岭分割、K均值聚类分割等算法，分割出图像中的红细胞；

（三）统计上述（不限于上述）不同分割结果的红细胞数目并定量评估上述算法实现计数的准确率。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目七  视觉皮层方位功能柱图像的生成及处理

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，以内源性脑光学成像的图像为例，利用Matlab软件，学习脑光学成像中常用的图像处理方法。

二、教学内容

（一）利用和方位视觉光栅刺激下的内源性脑光学成像数据，获得大脑视觉皮层的方位功能柱，涉及的方法包括图像相减，叠加平均等；

（二）对方位功能柱图像进行滤波处理，采用不同的滤波方式（空域滤波和频域滤波）比较不同滤波下图像功能柱信号的对比度。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目八  脑光学成像中信号提取及噪声去除

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，以内源性脑光学成像的图像为例，利用Matlab软件，学习脑光学成像中常用的图像处理方法。

二、教学内容

（一）图像信号提取，采用t检验方法计算图像像素t值，获得血管脉络图像；

（二）将P<0.01的像素用灰度图表示出来，再将图像中不同的响应信号用伪彩色红色系和蓝色系展示，计算红色系和蓝色系的像素个数。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目九  基于matlab软件编写GUI界面进行视频图像的

读取及处理

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，以双光子成像的视频图像为例，利用Matlab软件，编写一个GUI界面实现视频图像的读取及处理。

二、教学内容

（一）编写GUI界面，添加各个控件，读取给定的视频图像数据；

（二）选取视频图像中的单帧图像进行均值和中值滤波处理，对整个视频图像进行叠加平均处理；采用直方图均衡化实现对比度增强，对图像就行锐化处理并增强，比较结果；

（三）实现细胞ROI的选取，并将多个ROI显示在同一幅二值图像上，计算ROI内信号均值并显示曲线。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目十  冠脉造影图像心血管边缘提取

一、教学目标

在学习了医学成像系统和医学图像处理等课程的基础上，以冠脉造影图像为研究对象，利用Matlab软件实现医学图像的图像增强和边缘提取等。培养同学们理论联系实际、严谨求实的科学态度和探索精神。

二、教学内容

（一）分别利用中值滤波和高斯平滑去除图像中的椒盐噪声和随机噪声，分析不同的模板大小对中值滤波的影响，以及尺度(方差)对图像平滑的影响；

（二）对造影图像分别用灰度梯度算子、Roberts交叉算子、Sobel算子、Kirsch算子、Laplace算子、Marr算子进行边缘提取，并对结果进行讨论，并研究阈值选取对边缘检测的影响。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目十一  基于MATLAB的医学图像处理系统的设计

一、教学目标

MATLAB既是一种直观、高效的计算机语言,同时又是一个科学计算平台。本课程设计综合运用MATLAB工具箱实现医学图像处理系统的GUI程序设计。培养同学们的创新精神和科教兴国的责任担当意识。

二、教学内容

## （一）从网上下载三幅医学图像；

（二）学习和熟悉MATLAB图像处理工具箱，并能运用MATLAB工具箱对图像进行处理和分析；

（三）采用MATLAB语言设计GUI界面，实现常见医学图像处理的功能。

（四）用所设计的医学图像处理系统对下载的医学图像进行处理，并对处理前后进行比较。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目十二  基于小波变换的医学X线图像压缩算法的设计

一、教学目标

基于小波变换的基本原理，在MATLAB环境下编写程序对医学X线图像进行分解并压缩，并观察分析其处理效果。培养同学们多角度辩证地分析与解决问题的能力。

二、教学内容

（一）从网上下载三幅医学X线图像；

（二）在MATLAB软件平台上，基于小波变换对医学图像压缩算法设计并实现；

（三）对三幅医学X线图像进行压缩试验，观察图像压缩前后图像的变化，基于小波变换的压缩率的统计。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目十三  MRI图像的有约束恢复和几何失真校正

一、教学目标

在学习医学图像处理、医学成像系统课程的基础上，利用维纳滤波（最小均方误差）、约束最小平方滤波器、几何失真校正实现MRI图像的恢复。

二、教学内容

（一）对给定的MRI图通过模拟水平运动模糊建立退化函数，模糊原图像并加入高斯噪声；

（二）应用维纳（最小均方误差LMS）滤波器恢复图像；

（三）应用约束最小平方滤波器恢复图像；

（四）对图像进行仿射变换，使其变为原来大小的1/4，再分别利用最近邻插值、双线型插值和三次内插法进行集合校正，将其校正为原始大小。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目十四  低剂量CT重建方法研究

一、教学目标

研究解析法FBP、代数迭代法SART和基于压缩感知理论的POCS-TV的方法特点，比较和分析三种方法在低剂量条件下的CT重建性能。

二、教学内容

（一）基于Shepp-Logan仿真模型模拟三种低剂量采样条件：（1）低剂量噪声；（2）稀疏角；（3）有限角；

（二）基于仿真模型开展FBP、SART和POCS-TV的低剂量CT重建研究；

（三）采用峰值信噪比PSNR、结构相似度SSIM和归一化均方误差NMSE评估重建图像质量，绘制重建图像的强度曲线图。

（四）基于大鼠上颌骨低剂量投影数据分析三种重建方法的实际价值。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目十五  脑外伤患者弥散张量成像的各向异性指数分析

一、教学目标

探讨弥散张量成像（DTI）对脑外伤患者大脑白质损伤的诊断价值。通过对脑外伤患者的DTI图像进行各向异性指数（FA）分析，定量评价脑外伤患者脑组织水分子代谢情况。

二、教学内容

（一）给定3例正常人和3例脑外伤患者的弥散张量图像（共13个弥散方向，每个方向1幅）；

（二）应用medinria得到DTI图像并进行FA值计算；计算2组被试弥散张量图像的部分各向异性指数(FA)值，得到FA图；

（三）选取感兴趣区，包括整个脑白质、胼胝体、胼胝体压部等，对各感兴趣区的FA值进行统计分析，得到均值、标准误、最大值、最小值；

（四）对正常人和脑外伤患者的部分各向异性指数(FA)值进行分析比较。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学

题目十六  基于极坐标变换的CT环状伪影去除的滤波器设计

一、教学目标

研究CT环状伪影在极坐标域下的特性，设计特定的滤波器进行伪影去除，并通过图像质量评价指标对图像处理效果进行定量分析。

二、教学内容

（一）基于Shepp-Logan仿真模型模拟环状伪影的产生；

（二）根据CT环状伪影在极坐标域下的特性设计滤波器（陷波器）；基于仿真模型及豚鼠耳蜗CT图像验证滤波器的处理效果；

（三）绘制图像局部区域的强度曲线图，采用峰值信噪比PSNR、结构相似度SSIM和归一化均方误差NMSE评估图像质量；定性、定量地评价滤波器的性能。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

实验教学，局域网辅助教学