《生物建模仿真与信号处理理课程设计》

教 学 大 纲（实验）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

生物医学信号处理与建模仿真课程设计应用《信号与系统》、《数字信号处理》、《生物建模仿真》、《生物医学信号处理》、《神经工程基础》等课程的基本知识，根据常见生物医学信号，包括心电信号、心率变异信号、自发脑电信号、诱发电位、表面肌电信号等，提出课程设计题目，学生自主选取并完成一个题目。

课程设计以能力培养为中心，在选定题目后，通过查阅文献、设计方案、实验，分析结果，得出结论，撰写课程设计报告，并以多媒体报告形式答辩。通过以上环节培养学生的创新能力、分析问题和解决问题的实践能力。

课程设计学时安排为36学时，其中课程设计答辩4学时。

题目1  基于HR模型的神经元电活动仿真

一、教学目标

学习H-R神经元模型，通过改变Hindmarsh-Rose（H-R）模型的参数，来模拟不同的神经元发放模式，并在获取两类放电模式序列的ISIs基础上进行编码。

二、教学内容

（一）H-R模型单神经元规则发放（regular-spiking，RS）的仿真。

（二）H-R模型单神经元快速发放（regular-spiking，RS）的仿真。

（三）模型中的参数r等对神经元放电频率的影响。

（四）获取两类放电模式序列的时间间隔序列ISIs。

（五）两类放电模式序列ISIs编码。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目2  基于HH模型的神经元电活动仿真

一、教学目标

针对复杂的生命系统采用Matlab进行动态建模，学习运用Matlab平台对神经细胞膜电位进行仿真运算，仿真不同状态下膜电位的变化。

二、教学内容

（一）根据已知参数，建立门变量m, n, h随时间的变化曲线。

（二）研究离子通道电导gk和gNa随时间的变化曲线。

（三）研究各个时间常数和门变量随膜电位变化的稳态值，并作出曲线。

（四）加入外加恒定电流刺激，求解Hodgkin-Huxley模型，研究电流对膜电位的影响。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目3  多通道癫痫脑电信号的同步特征模式分析

一、教学目标

学习应用互相关函数法对典型的生物医学信号脑电信号作同步性分析。

二、教学内容

（一）对给出的1例癫痫患者和1例正常人16导联的脑电建立数据文件。

（二）对以上两类脑电进行预处理，去除趋势项和剔除伪差。

（三）选择参考通道（如以病灶中的一个通道或者频率最高的导联作为参考通道）。

（四）在Matlab平台上，对以上两类脑电分别计算各导联与参考通道之间的互相关函数，并计算在区内的平均值绘制统计表。

（五）分析比较正常脑电和癫痫脑电的同步性，做出平均互相关函数对比统计图。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目4  心率变异性（HRV）信号的提取及时频域分析

一、教学目标

初步掌握心电信号的（ECG）的测量、数据采集、等间隔HRV采样信号的提取及时频域参数分析的基本方法。

二、教学内容

（一）正常心电信号（ECG）的测量和数据采集。

（二）从网上下载各种病人的心电信号（ECG）数据。

（三）HRV信号的提取，包括准确确定R波峰位置、剔除异博、确定R-R间期、线性内插，绘出HRV信号曲线。

（四）HRV信号的时域分析，HRV信号的频谱图和功率谱图。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目5  心电信号的数字滤波及数据压缩

一、教学目标

设计各种类型的数字滤波器IIR、FIR滤波器，滤除心电信号中的基线漂移和工频干扰，并且应用基于变换域的方法实现心电数据压缩。

二、教学内容

（一）测取1例正常人的心电，建立数据文件。

（二）在Matlab平台上，编写滤除基线漂移的滑动平均滤波、高通数字滤波的程序，并调试运行。

（三）对以上程序用于心电数据基线漂移的滤除。

（四）在Matlab平台上，编写滤除工频干扰的IIR、FIR滤波器、二阶梳状滤波器的程序，并调试运行。

（五）对以上程序用于心电数据工频干扰的滤除。

（六）在Matlab平台上，编写实现基于变换域的心电数据压缩程序，并调试运行。

（七）实现心电信号的数据压缩。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目6  基于短时傅里叶变换的癫痫脑电时频分析

一、教学目标

学习基于短时傅里叶变换的癫痫脑电时频分析，比较癫痫患者和正常人脑电信号不同的时频特征。

二、教学内容

（一）测取1例正常人的心电，建立数据文件。对给出的1例癫痫患者和1例正常人的脑电建立数据文件。

（二）在Matlab平台上，编写实现功率谱估计的程序，并调试运行。

（三）编写实现短时傅里叶变换的程序，并调试运行。

（四）对以上脑电应用短时傅里叶变换进行时频分析。

（五）比较不同窗函数对时频分析的影响。

（六）比较癫痫患者和正常人脑电信号不同的时频特征。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目7 注意力参数在脑电数据的提取

一、教学目标

了解注意力参数，脑电信号的测量、数据采集、特征提取及时频域参数分析的基本方法。

二、教学内容

- 整理脑电数据。

- 设计适合滤波器，去除基线，眨眼等伪迹。

- 求解注意力参数，统计采集过程中注意力的变化，从而作为临床上注意力缺陷提供技术依据。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目8  注意力缺陷治疗前后脑电主要频段特征变化的研究

一、教学目标

在学习了数字信号处理、信号与系统、建模与仿真及其医学应用等课程的基础上，利用时域和频域分析统计和学习注意力治疗前后，脑电主要成分的变化，为检验疗效提供特征参数。

二、教学内容

## 从给定的脑电信号数据文件中，确定数据处理的导联脑电信号，生成数据文件。

## 在Matlab平台上，按照theta、alpha，beta等节律信号对应的频段，求解能量特征。

## 比较theta、alpha 和beta节律信号在不同脑区能量，对比治疗前后成分的变化。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目9  诱发电位（P300）脑电信号的特征提取

一、教学目标

在学习了数字信号处理、信号与系统、建模与仿真及其医学应用等课程的基础上，学习脑机接口应用中基于诱发电位脑电信号的特征提取利用滤波器等方法对事件相关式（P300）电位进行提取。

二、教学内容

（一）在Matlab平台上，了解给定的信号数据文件，在相关导联中（C3, Cz, C4）使用平均法提取脑电信号，作出时域图。

（二）使用滤波法对数据滤波，作出时域图。

（三）比较不同方法的特征信号提取效果。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目10 注意力训练过程脑电节律信号特征变化的研究

一、教学目标

在学习了数字信号处理、信号与系统、建模与仿真及其医学应用等课程的基础上，利用时域和频域分析统计和学习注意力训练过程中，脑电主要成分的变化，为检验疗效提供特征参数。

二、教学内容

## 从给定的脑电信号数据文件中，确定数据处理的导联脑电信号，生成数据文件。

## 在Matlab平台上，按照theta、alpha，beta等节律信号对应的频段，求解频段能量。

## 比较训练过程中theta、alpha 和beta节律信号在C3和C4位点能量随时间的变化。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目11  正常大鼠焦虑状态内侧前额叶皮层局部场电位的

特征频段提取

一、教学目标

提取正常大鼠在高架十字迷宫焦虑状态的内侧前额叶皮层（mPFC）16通道局部场电位（LFPs）的不同频段，计算各频段能量密度百分比，提取焦虑状态mPFC LFPs的特征频段。

二、教学内容

- 对6只正常大鼠（各5次实验）在高架十字迷宫焦虑状态的16通道局部场电位（LFPs）进行预处理，去除基线漂移和工频干扰；

- 应用巴特沃斯带通滤波器提取各频段：delta (1-4 Hz)，theta (4-12 Hz)，beta (12-30 Hz)，low-gamma (30-70 Hz)和high-gamma (70-120 Hz)；计算各频段能量密度百分比；

- 将各频段能量百分比与能量最高的频段之间进行统计学分析，确定焦虑状态mPFC LFPs的特征频段。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目12  正常大鼠焦虑状态内侧前额叶皮层局部场电位

theta频段能量特征

一、教学目标

对获取的正常大鼠在高架十字迷宫焦虑状态的内侧前额叶皮层（mPFC）16通道局部场电位（LFPs）信号，提取theta频段(4-12 Hz)分量，分别计算大鼠在高架十字迷宫（封闭臂和开放臂）theta频段能量密度，研究mPFC的theta频段神经振荡的变化与探索行为的关系。

二、教学内容

- 对6只正常大鼠（各5次实验）在高架十字迷宫焦虑状态的16通道局部场电位（LFPs）进行预处理，去除基线漂移和工频干扰；

- 分别提取16通道局部场电位（LFPs）的theta频段(4-12 Hz)分量；

- 分别计算大鼠在封闭臂和开放臂的theta频段能量密度，进行统计学分析。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目13  儿童癫痫多通道脑电信号的特征频段提取

一、教学目标

分析儿童癫痫受试者静息状态下多通道脑电信号特征频段的提取。

二、教学内容

- 对给出的儿童癫痫受试者和健康对照受试者在静息状态下多通道脑电，建立数据文件。

- 对脑电进行预处理：去除工频干扰、去除基线漂移，剔除伪差。

- 应用短时傅里叶变换（或其它方法），对预处理后的脑电进行时频分析，计算脑电在各频段（δ频段、θ频段、α频段、β频段、γ频段）的能量，确定儿童癫痫脑电的特征频段。

- 应用数字滤波器方法（或其它方法），提取脑电的特征频段分量。

- 分析儿童癫痫受试者在静息状态下脑电特征频段能量的空间分布。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目14  正常大鼠工作记忆中海马局部场电位的神经振荡研究

一、教学目标

应用短时傅里叶变换，研究大鼠工作记忆海马多通道局部场电位能量的时频分布，确定工作记忆特征频段，研究特征频段的能量分布。

二、教学内容

- 对给出的正常大鼠在Y迷宫工作记忆状态下海马-前额叶皮层多通道局部场电位，建立数据文件。

- 对多通道局部场电位进行预处理：去除工频干扰、去除基线漂移，剔除伪差。

- 应用短时傅里叶变换（或其它方法），对预处理后的局部场电位进行时频分析，计算局部场电位中各频段（δ频段、θ频段、α频段、β频段、γ频段）的平均能量（或能量占比），确定工作记忆海马局部场电位的特征频段。

- 应用数字滤波器方法（或其它方法），提取工作记忆局部场电位的特征频段。

- 分析正常大鼠在Y迷宫工作记忆中海马局部场电位特征频段的能量随时间分布情况。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目15  健康人视觉工作记忆任务中多通道脑电特征频段

能量的空间分布特征

一、教学目标

应用频域分析，研究健康受试者在视觉工作记忆任务中多通道脑电的特征频段，研究特征频段能量的空间分布。

二、教学内容

- 对4名健康受试者在视觉工作记忆任务中32导联脑电信号，选取工作记忆延迟阶段3秒的脑电数据，建立数据文件；

- 对数据进行预处理，去除眼动等伪差、基线漂移；

- 应用傅里叶变换，计算每一次实验延迟阶段32通道EEGs的频谱，计算每一通道在δ、θ、α、β、γ各频段的能量；

- 选取4名受试者共40次实验（每人10次，要求结果具有一致性）的结果平均，计算每一个频段占总能量的比例；

- 将各频段能量进行统计学分析，确定工作记忆EEGs的特征频段。

- 分别计算4名受试者工作记忆任务中EEGs特征频段能量的空间分布。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目16  健康人视觉工作记忆任务中多通道脑电信号的

时频分析

一、教学目标

应用短时傅里叶变换，研究健康受试者在视觉工作记忆任务中多通道脑电能量的时频分布，确定工作记忆特征频段。

二、教学内容

- 对4名健康受试者在视觉工作记忆任务中32导联脑电信号，提取Fz、Cz、Pz、Oz共4个导联的脑电数据，建立数据文件。

- 对数据进行预处理，去除眼动等伪差、基线漂移。

- 应用短时傅里叶变换，对每一次实验4通道EEGs进行时频分析，计算不同频段的时频能量。

- 选取4名受试者共40次实验（每人10次，要求结果具有一致性）时频结果平均，做出4通道EEGs的时频分布图。

- 根据时频分布图，研究工作记忆任务不同阶段的时频能量分布图，确定工作记忆任务的特征频段。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目17  大鼠工作记忆前额叶皮层多通道局部场电位

特征频段提取

一、教学目标

应用频域分析，研究大鼠工作记忆前额叶皮层多通道局部场电位不同频段能量的变化，确定工作记忆特征频段。

二、教学内容

- 对4只健康SD大鼠在Y迷宫工作记忆任务中16通道局部场电位（local field potential, LFPs）信号，选取打标点前4秒后2秒的数据，建立数据文件；

- 对数据进行预处理，去除工频干扰、基线漂移；

- 应用傅里叶变换，计算每一次实验16通道LFPs的频谱，计算每一通道在δ、θ、α、β、γ各频段的能量；

- 选取4只大鼠共40次实验（每只10次，要求结果具有一致性）的结果平均，计算每一个频段占总能量的比例；

- 将各频段能量进行统计学分析，确定工作记忆LFPs的特征频段。

- 应用带通滤波器提取LFPs特征频段。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

题目18 大鼠工作记忆前额叶皮层多通道局部场电位的时频分析

一、教学目标

应用短时傅里叶变换，研究大鼠工作记忆前额叶皮层多通道局部场电位能量的时频分布，确定工作记忆特征频段。

二、教学内容

- 对4只健康SD大鼠在Y迷宫工作记忆任务中16通道局部场电位（local field potential, LFPs）信号，选取打标点前4秒后2秒的数据，建立数据文件；

- 对数据进行预处理，去除工频干扰、基线漂移；

- 应用短时傅里叶变换，对每一次实验16通道LFPs进行时频分析，计算不同频段的时频能量。

- 选取4只大鼠共40次实验（每只10次，要求结果具有一致性）的结果平均，做出16通道LFPs的时频分布图。

- 将各频段能量进行统计学分析，确定工作记忆LFPs的特征频段。

三、教学学时安排

36学时

四、教学方法

教师指导下的学生自主学习

学时分配表

|  | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 题目1 | 基于HR模型的神经元电活动仿真 | 36 |
| 题目2 | 基于HH模型的神经元电活动仿真 | 36 |
| 题目3 | 多通道癫痫脑电信号的同步特征模式分析 | 36 |
| 题目4 | 心率变异性信号的提取及时频域分析 | 36 |
| 题目5 | 心电信号的数字滤波及数据压缩 | 36 |
| 题目6 | 基于短时傅里叶变换的癫痫脑电时频分析 | 36 |
| 题目7 | 注意力参数在脑电数据的提取 | 36 |
| 题目8 | 注意力缺陷治疗前后脑电主要频段特征变化的研究 | 36 |
| 题目9 | 诱发电位（P300）脑电信号的特征提取 | 36 |
| 题目10 | 注意力训练过程脑电节律信号特征变化的研究 | 36 |
| 题目11 | 正常大鼠焦虑状态内侧前额叶皮层局部场电位的特征频段提取 | 36 |
| 题目12 | 正常大鼠焦虑状态内侧前额叶皮层局部场电位theta频段能量特征 | 36 |
| 题目13 | 儿童癫痫多通道脑电信号的特征频段提取 | 36 |
| 题目14 | 正常大鼠工作记忆中海马局部场电位的神经振荡研究 | 36 |
| 题目15 | 健康人视觉工作记忆任务中多通道脑电特征频段能量的空间分布特征 | 36 |
| 题目16 | 健康人视觉工作记忆任务中多通道脑电信号的时频分析 | 36 |
| 题目17 | 大鼠工作记忆前额叶皮层多通道局部场电位特征频段提取 | 36 |
| 题目18 | 大鼠工作记忆前额叶皮层多通道局部场电位的时频分析 | 36 |